Université de Bejaia

Département des sciences alimentaires

Master 2 : QPSA

Série de TD N°1 de Bioprocédés, fermenteurs

Exercice n° 1 :

En culture discontinue, l’étude de la production d’éthanol à partir du glucose par Saccharomyces cerevisiae a donné les résultats suivants :

| Temps(h) | Biomasse (g/l) | Glucose (g/l) | Ethanol (g/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,4 | 247 | 1,5 |
| 9 | 1,2 | 240 | 5 |
| 14 | 3,6 | 225 | 12 |
| 18 | 9,6 | 195 | 22 |
| 22 | 22,4 | 130 | 47 |
| 24 | 27,2 | 100 | 63 |
| 26 | 30,4 | 75 | 74 |
| 30 | 33,2 | 40 | 90 |
| 35 | 33,6 | 25 | 100 |

Déterminer à partir de ces résultats expérimentaux :

- la vitesse spécifique de croissance

- les rendements R x/s  et R p/s.

Exercice n°2 :

On pratique à partir d’amidon la fermentation alcoolique. Les résultats à 32°C sont les suivants :

| [alcool] en g/l | 25 | 50 | 76 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps de réaction(h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 |

- Déterminer la vitesse de production d’alcool.

- Le processus étant en discontinu, déterminer la concentration finale en cellules au bout de la réaction. sachant que le taux de croissance des cellules est de 0,02h-1 , et la concentration initiale(g/l) en cellules est de 1010.

- Quel est le rendement produit/biomasse.

Exercice n°3 :

On veut étudier la fermentation de la mélasse par Corynebacterium glutamicum en vue de l’obtention de la L-lysine. Pour cela, en travaillant en discontinu, on obtient les résultats suivants :

| Lysine produite (g/l) | 5,8 | 14,1 | 17,6 | 20,3 | 25,7 | 34,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps de réaction(h) | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 196 |

- Donner les caractéristiques du système discontinu

- Tracer l’évolution de la formation du produit en fonction du temps

- Quel est le rendement produit/biomasse si les résultats enregistrés sont :

| Lysine produite (g/l) | 3,3 | 13,5 | 23 | 30 | 31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X cellules (mg/l) | 2,8 | 5,4 | 8,3 | 9 | 9,5 |

- Calculer la vitesse spécifique de formation de la lysine pendant la période de fermentation

- Calculer la vitesse spécifique d’utilisation du substrat.

On donne: R x/s =0, 08; µ=0, 02h-1

Dr: BOUKHALFA