TP  N° 2 : Quelques instructions de base de MIPS R3000

Exercice 1 (Opération d’addition): Saisir le programme suivant, puis assembler.

.text _start: Addi $8, $0, 5 Addi $9, $0, -4 Addi $10, $0, 0x2259 Addi $11, $0, 0x9234 Add $9,$9,$8 addi $2,$0,10 syscall

1- Exécuter ce programme pas à pas et compléter le tableau suivant :

| Instruction | $8 | $9 | $10 | $11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avant exécution |  |  |  |  |
| Addi $8, $0, 5 |  |  |  |  |
| Addi $9, $0, -4 |  |  |  |  |
| Addi $10, $0, 0x2259 |  |  |  |  |
| Addi $11, $0, 0x9234 |  |  |  |  |
| add $9,$9,$8 |  |  |  |  |

2- Que fait l’instruction  Addi $8, $0, 5?

R2 :

3- Comment est obtenue la valeur 0xFFFFFFFC  à partir de  la valeur - 4 ?

R3 :

4-Sachant que l’immédiat utilisé dans l’instruction « addi $RD, $RS, imm » est défini sur 16 bits, déduire l’extension appliquée à cet immédiat  dans le cas général.

R4 :

5- Que fait l’instruction  Add $9,$9,$8?

R5 :

Exercice 2 (0pération ou logique): Saisir le programme suivant, puis assembler.

.text _start: ori $8, $0, 5 ori $9, $0, -4 ori $10, $0, 0x2259 ori $11, $0, 0x9234 addi $2,$0,10 syscall

1- Exécuter ce programme pas à pas et compléter le tableau suivant :

| Instruction | $8 | $9 | $10 | $11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avant exécution |  |  |  |  |
| ori $8, $0, 5 |  |  |  |  |
| ori $9, $0, -4 |  |  |  |  |
| ori $10, $0, 0x2259 |  |  |  |  |
| ori $11, $0, 0x9234 |  |  |  |  |

2- Que fait l’instruction  ori $8, $0, 5?

R2 :

3-Sachant que l’immédiat utilisé dans l’instruction « ori $RD, $RS, imm » est défini sur 16 bits, déduire l’extension appliquée à cet immédiat  dans le cas général.

R3 :

Exercice 3 (Instruction lui): Saisir le programme suivant, puis assembler.

.text _start: lui $10, 0x2259 lui $11, 0x9234 addi $2,$0,10 syscall

1- Exécuter ce programme pas à pas et compléter le tableau suivant :

| Instruction | $10 | $11 |
| --- | --- | --- |
| Avant exécution |  |  |
| lui $10, 0x2259 |  |  |
| lui $11, 0x9234 |  |  |

2- Que fait l’instruction  lui $10, 0x2259?

R2 :

3-Sachant que l’immédiat utilisé dans l’instruction « lui $RD,  imm » est défini sur 16 bits, déduire comment est obtenu le contenu du registre $RD.

R3 :

Exercice 4 (Test de compréhension):

1- Ecrire le code permettant de charger la valeur 0x1234 dans le registre $8.

R1 :

2- Ecrire le code permettant de charger la valeur 0x9456 dans le registre $9.

R2 :

3- Ecrire le code permettant de charger la valeur -1 dans le registre $10.

R3 :

- Ecrire le code permettant de charger la valeur 0x1234F678 dans le registre $11.

R4 :

- La macro instruction « Li $RD,imm » permet de charger un immédiat de 32 bits dans le registre $RD. Sachant que cette macro ne fait pas partie du jeu d’instruction de MIPS R3000, écrire les instructions MIPS qui lui correspondent.

R5 :