Module : LAA321                                                                                         Année 2011/2012

EMD de remplacement

Questions de cours (3points) :

- Citer au moins un avantage de la commande numérique par rapport à la commande analogique.

- Quel est l’intérêt d’utiliser un BOZ dans un système asservi échantillonné.

Exercice (11 points)

- Un système échantillonné est décrit par l’équation aux différences ci-dessous :

2yk+5yk-1+2yk-2=xk     avec :xk=yk=0 pour k<0

- Déterminer la transmittance échantillonnée G(z) de ce système (G(z)=  Y(z)X(z) )

- Pour x(k)= échelon (d’amplitude égale à 1), déterminer Y(z)  puis limz→1z-1Y(z)

- Factorisé (décomposer en éléments simples) le dénominateur de G(z) et en déduire que le théorème de la valeur finale ne s’applique pas.

- Dans ce qui suit le système (figure ci-dessous) le système a pour entrée x(k)=échelon d’amplitude E. Pour obtenir en sortie  limk→+∞yk=E ,  on muni le système d’un correcteur en cascade, de transmittance Cz=U(z)X(z)=K(1+2z-1) avec u(k)=0 pour k<0.

- Donner l’équation aux différences du correcteur C(z).

- Déterminer la transmittance échantillonnée H(z) de ce système (H(z)=  Y(z)X(z) )  et montrer que l’on peut appliquer le théorème de la valeur finale.  En déduire la valeur de K pour avoir limk→+∞yk=E

- Déterminer y(k).

Exercice N02 (6points)

Soit le processus analogique du second ordre de transmittance :

Gp=K1+2p(1+3p)     ,     K>0

Le système représenté ci-dessous est échantillonné à la période Te=0,5 sec.

- Déterminer la transmittance en boucle fermée (Fz=Y(z)X(z) )

- Discuter suivant les valeurs positves de K  la stabilité du système bouclé (Utiliser le critère de Jury)

Bon courage