Solutions des exercices

Série N° 1 :

Exercice I.1 :

- On part de   u=L di/dt    et    i= C du/dt on truve que f  est homogène à l’inverse d’un temps.

- On part de B= µ H = µ nI/L,  U=BdS/dt, R=L/σS  et  ω=2π/T et on trouve δ homogène à une distance.

Exercice I.2 :

- 10 condensateurs à 2% en parallèle donnent  ΔC/C = 2 %

- Même résultat s’ils sont en série

- Même résultat si on utilise des résistances

Exercice I.3 :

On calcule les erreurs de classe et d’appréciation et on trouve l’ampèremètre 1 (classe 0,5) est meilleur

Exercice I.4 :

- Calibre 10 V : U =7,9 V  ΔU/U = 0,5*10 /100*7,9  + 0,5*10 / 100 *7,9  + 10/1000*10 = 1,36 %

- Calibre 30 V : U =7,5 V  ΔU/U = 0,5*30 /100*7,5  + 0,5*30 / 30 *7,5  + 10/1000*30 = 8,7 %

Exercice  I.5 :

RV = ( RU2+r U2 -r U1)/ (U1- U2) = 15,07 kΩ

Avec la différentielle de Δ RV on trouve  Δ RV/  RV = 15 %

Série N°2 :

Exercice  II.1 :

- n = Dα/BSI = 10-7*1/0,2*16*10-4*0,5*10-6 = 625 spires

- R = ρL/S = 1,72* 10-8 * 0,16 * 625/π(0,05*10-3)2 = 219 Ω

Exercice  II.2 :

- Sensibilité = Δsortie/Δentrée = Δα/ΔI = nBS/D = 106 deg/A = 1 deg/µA

- Imax = 100 µA

- Cet élément  moteur magnétoélectrique mesure la valeur moyenne Umoy = 5,5 V

- On utilise le calibre 10 V    ΔU/U = 1,5*10 /100*5,5  + 0,25*10 / 100 *5,5 = 3,18%

- Le voltmètre ferromagnétique mesure la valeur efficace  Ueff = 6,18 V

Exercice  II.3 :

- Les valeurs moyennes des 3 tensions sinusoïdale, triangulaire et carrée  sont nulles.             Les valeurs moyennes  redressées des 3 tensions : sinus = 6,38 V ; triang = 5 V et carrée = 10 V    Les valeurs efficaces : sinus = 7,09 V; triang = 5,75 V ; carrée  = 10 V

- Magnétoélect en continu mesure val moy donc  0 V ;

Magnétoélect en alternatif mesure val moy red  x 1,11 donc : 7,09 V ; 5,55 V et 11,1 V.

Férromagn et numérique RMS mesurent val efficace donc : 7,09 V ;  5,75 V ; 10 V

Exercice  II.4 :

- Schéma voir cours

- Voltmètre Ri = Ui / Ic max  - Rc      Ampèremètre   rj = Rc Ic max  /Ij - Ic max    AN : U = 3 V  on trouve R1 = 55 kΩ   ; U = 100 V  on trouve R2 = 195 kΩ   ; I = 30 mA  on trouve r1 = 8,34 Ω et  I = 1 A  on trouve r2 = 0,25 Ω

- Il mesure la valeur  moyenne  U1 moy = 5V et U2 moy = 2 V

- Il mesure la valeur  efficace U1 eff = 5,77 V et U2 eff = 3,46 V

- Le voltmètre électronique alternatif mesure la valeur moyenne redressée x 1,11 de (U-Umoy) donc  U1 = 2,5*1,11 = 2,775 V et U2 = 2,83 V                Le voltmètre numérique mesure les valeurs efficaces :U1 eff = 5,77 V et U2 eff = 3,46 V

- Résistances internes RV1 = 60 kΩ ;  RV2 = 200 kΩ ; rA1 = 8,32 Ω et rA2 = 0,25 Ω

Série N°3 :

Exercice  III.1 :

- Le meilleur montage est Amont car

rA*RV=70,7   100

- R = 45,5/0,32 = 142,2

L’appréciation n’est pas donnée on calcule l’erreur de classe et celle de montage

R/R = U/U)classe+I/I)classe +rA/R = 5,67 %

Si on prend une appréciation de ½ division on trouve :

R/R = U/U)classe+I/I)classe +U/U)appr+I/I)appr +rA/R = 8,33 %

Exercice  III.2 :

- Avec 3 mailles on trouve le courant de déséquilibre du pont :

A l équilibre R1 R3 =R2 Rx

- R1 =R2 =Rx=R=1000 et R3 = R+R = 1000+0,5=1000,5 

Ig =(R/R) E/4(R+Rg) = 1,04 µA  et R/R)sensib =4(R+Rg)Igmin /E =24  10-6

Exercice  III.3 :

- Méthodes utilisables pour mesurer une impédance inductive : méthode de résonance , ponts de Maxwell, Hay et résonance

- Pont à résonance à l’équilibre : Rx=R1R/R2   et Lx = 1 / C ω2

- AN : Rx =80 Lx = 31,25 mH

- R/R = 0,6 %    et L/L = 4%

- Le coefficient de qualité est :

AN : Qx =2,45

Pour le mesurer on peut utiliser la méthode de résonance. Si lindicateur de zéro est un voltmètre on le branche aux bornes de C et on déduit Qx = Uc/Ue  =  Uc/10

Exercice  III.4 :

- - Pour mesurer  r  on branche la source continue aux bornes de la bobine en série avec l’ampèremètre.

- Pour mesurer  L  on branche la source alternative  aux bornes de la bobine en série avec l’ampèremètre.

- Pour mesurer  M  on branche la source alternative aux bornes de la première  bobine en série avec l’ampèremètre et on branche le voltmètre aux bornes de la deuxième bobine.

- r = E/Imes = 10 

r2  + L2 2 = U2/Imes2    donc  L = 55,16 mH

M = Umes / Imes  = 25,48 mH

 Exercice  III.5 :

- Z = R + jL/1-LC2 =100 + 89 j

- La partie imaginaire de Z étant positive donc elle est inductive. Méthodes utilisables pour mesurer une impédance inductive : méthode de résonance , ponts de Maxwell, Hay et résonance

- Z se comporte comme une résistance si Im Z = 0  soit =0 (continu) ou =∞ (HF)

- On utilise Maxwell si Z est inductive soit  Im Z >0 : >0  et  1-LC2>0 ce qui donne  0<<578rd/s  ou bien 0<f<92 Hz

- En continu Z=R=100 Ω

- P=UI =U2/R = 36 W  le calibre approprié est  60V x 5A = 300 W

- Comme on a la résistance tension, on utilise le wattmètre en montage aval ΔP/P=0,5*300/100*36  + 100/200*60  = 5%

- P=UIcosφ   avec   U= 71/2=50,2 V ;   I=UIZI=50,2133,86=0,375 A  et cosφ = 0,71  P=13,36 W.

 Exercice  III.6 :

- Schéma du fréquencemètre numérique (voir cours)

- T= aRC : - T1=0,1 s  soit 0,1 = 0,3  103 C donc C= 333µF

- T2=1 s          C= 3333 µF

- T3= 10 s       C= 33333 µF

3)   f=854 Hz

- Avec T1          N1=0,1*854 = 85,4 impulsions donc  avec 4 décades il affiche 00.85 kHz

- Avec T2          N2=1*854 = 854 impulsions donc  avec 4 décades il affiche 0854 Hz

- Avec T3          N3=10*854 = 8540 impulsions donc  avec 4 décades il affiche 854.0 Hz

4) Δf/f= 0,01/0,85 = 1,17 %  avec T1 ;  Δf/f= 1/854 = 0,117 %   avec  T2    et                        Δf/f=0,1/854,0 = 0,0117 %   avec T3.

Série N ° 4

Exercice IV.1

Lorsque  X=0 (R0 = 100 ), pour avoir U= 0 on doit utiliser un pont de Weatstone avec à  l’équilibre R1 R3 =R2 R0.  Pour avoir une sensibilité maximale du pont on choisit

R1 =R2 =R3=R0=100

La puissance dissipée dans le capteur est   P= R0 I2 =E2 / R0 100 mW   soit E6,32 V

On choisit  E=6 V (4 piles de 1,5 V)

Lorsque X=Xmax , R=120   la tension de déséquilibre du pont est

U= (120*100 -100*100)*6/200*220 = 0,27 V pour avoir une sortie de 1 V on doit rajouter un amplificateur de gain G = 1/0,27 = 3,67

Exercice IV.2

- La valeur moyenne Xmoy = 960 ; L’écart standard   S = 2,89 ; L’intervalle de confiance à 99 %  est   2,89*2,8620 = 1,85

- On rassemble en classes d’amplitude 3

| classe | Effectif |
| --- | --- |
| 952 955 | 1 |
| 955 958 | 4 |
| 958 961 | 7 |
| 961 964 | 6 |
| 964 967 | 2 |

On trace l histogramme et on remarque que sa forme ressemble à la loi normale de Gauss.

Exercice IV.3

- Les lois de variations sont : Rpt = 100(1+0,004θ)   RCTN=0,0069 e4689/T  et Uth=5 10-5 (θ-20)

- Pour avoir une tension de déséquilibre du pont qui varie de 0 à 400 mV lorsque  varie de 0 à 40 °C on choisit : R1=R2=R3=R0=100Ω  et E=10,8 V

- L’erreur relative maximale qu’on commet en approximant la variation de la tension du pont par une relation linéaire est ΔU/U = αθmax/2 = 8 %

- Pour réaliser un capteur de même sensibilité que le précédent en utilisant le thermocouple, on doit le faire suivre d’un amplificateur de gain G = 216 sans approximation  linéaire ou G=200 avec approximation  linéaire.

- La résistance de linéarisation Rl = 48 kΩ avec Ti = 293 K ;  RCTN(Ti)=49,6 kΩ ; RCTN’(Ti)=-2,6kΩ/K Req(Ti) = 24,4 kΩ ; Req’ (Ti)=-0,62kΩ/K  et la relation linéaire par laquelle elle est approximée est : Rap =36,8 (1-0,62θ/36,8)

- Pour mettre la thermistance linéarisée dans un pont de Weatstone on c choisit : R1=R2=R3=R0=36,8 kΩ et on trouve Uap = 45 θ    (mV). La sensibilité est 45 mV/°C, elle est plus de 4 fois supérieure .

Exercice IV.4

- R= 50 (1+0,005 )

- A l’équilibre R1 R3 =R2 R0   d où  R3 = 50

- La tension de déséquilibre du pont varie linéairement  U = E/4   pour  =100 °C on doit avoir  U=1V  on trouve E=8 V

- Pour  U=400 mV  on trouve =40°C

- Lorsque le capteur est parcouru par un courant  I il dissipe une puissance   P=R0 I2 = E2/4R0=0,32 W = 320 mW et produit une élévation de température (auto échauffement) =320/30=10,66 °C  la température réelle est 40-10,66=29,33 °C

Série N ° 5

Exercice V.1

- R=K/∅    Le flux total émis = 60 *8/100 = 4,8 W  le flux reçu par la photorésistance Ø= 4,8*10-4/4π*4 = 3 10-5/π   donc K=1,23 W1/2

- On trace R=1,23/∅

- Rap = AØ+B  avec A=-9,35 107 /W et  B=1323,5   l’écart maximal est obtenu lorsque la dérivée de R est nulle et ce pour Ø=3,51 mW      R=328  et R/R = 50%

Exercice V.2

- Avec un rendement de 1, le flux total émis =10 mW ;  le flux reçu par la photodiode        Ø= 10*10-5/4π*0,01 = 0,796 µW ;  le nombre de photons arrivant sur la photodiode est :  nph = φ/hν  = 3,21 10 12 photons par seconde

- Le nombre d’électrons créés  né=1,9  10 12 é/s et le courant engendré dans la photodiode est I= 0,304 µA

- Si on mesure 0,1 µA le rendement réel est  32,9 %.

Exercice V.3

- Conditions sur les dimensions des bobines et du noyau pour avoir une course de 10 cm  Ls >10 cm on choisit 10,5 cm ;   Lp>0  on choisit 0,5 cm et Lp+10<Ln<2Ls+Lp-10 on choisit 11cm.

- Us = a x ; la sensibilité nécessaire pour lire directement la position en mm est a=0,01V/mm

- La résolution lorsqu’on apprécie ½ division est 0,5 mm

- Lorsqu’on lit 0,25 V  la position est x= 25 mm et l’erreur Δx/x = ΔU/U = 6%

- Avec un convertisseur analogique – numérique de 10 bits la résolution est 10 cm/1024 ≈10/1000=0,01 cm =0,1 mm.  5 fois meilleure

Exercice V.4

- La résistance au repos des jauges est R0 = 160 Ω

- La relation entre la variation de résistance et la force en flexion ΔR/R=Kε = 2,74 10-4F

- Les jauges sur le support  en sens opposés et dans le pont de Weatstone dans les branches voisines. Pour avoir une tension de déséquilibre de 0 à 10 mV lorsque la force varie de 0 à 10 N ; on choisit : R1=R2=R3=R0=160Ω  et E=7,3 V

- L’erreur due à une température de 10 °C est ΔU/U = 1 % elle est déjà compensée

- Pour mesurer la force de 0 à 10 N par la mesure d’une tension de 0 à 10 mV en utilisant un quartz de sensibilité 2 pC/N on le faiot suivre d’un convertisseur charge tension avec une capacité de 2 nF