Exercice 1: Plan Box-Behnken

Optimisation de la synthèse d’esters de dixylose Par les PE

| Domaine d’étude : | niveau |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| facteur | -1 | 0 | +1 |
| X1 : Température °C X2 : Temps h X3 : catalyseur mg | 40 24 10 | 50 48 20 | 60 72 30 |

Matrice des essais

| N° | X1 | X2 | X3 | Ymesurée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | +1 (60) -1 (40) 0 (50) 0 (50) -1 (40) 0 (50) 0 (50) +1 (60) -1 (40) 0 (50) 0 (50) +1 (60) -1 (40) +1 (60) 0 (50) | 0 (48) 0 (48) +1 (72) 0 (48) +1 (72) +1 (72) 0 (48) 0 (48) -1 (24) 0 (48) -1 (24) +1 (72) 0 (48) -1 (24) -1 (24) | -1 (10) +1 (30) +1 (30) 0 (20) 0 (20) 0 (10) 0 (20) +1 (30) 0 (20) 0 (20) +1 (30) 0 (20) -1 (10) 0 (20) -1 (10) | 10 22 48 25 41 29 35 80 25 35 55 61 12 30 12 |

Coefficients de régression estimés pour la conversion Y

Equation de régression en unités codées

Ycorigée = 33,67 + 10,88 X1 + 17,75 X3 + 15,00 X1*X3

Analyse des variances

Analyse après correction du modèle

Courbes des isoréponses 2-D

Optimisation : X1= 60°C ;  X3= 30 mg (X2 n’est pas significatif) Y= 78,3%   Désirabilité=0,98.

Exercice 2: Plan composite centré

| Domaine d’étude : | niveau |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| facteur | - | -1 | 0 | +1 | + |
| X1 : masse adsorbant g X2 : concentration initiale mg/l X3 : temps h | 0,0795 97,7 1,295 | 0,25 200 3 | 0,5 350 5,5 | 0,75 500 8 | 0,9205 602,3 9,705 |

Matrice des essais :

| N° | X1 | X2 | X3 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | -1 | -1 | 12,15 |
| 2 | 1 | -1 | -1 | 23,63 |
| 3 | -1 | 1 | -1 | 42,97 |
| 4 | 1 | 1 | -1 | 54,25 |
| 5 | -1 | -1 | 1 | 34,71 |
| 6 | 1 | -1 | 1 | 35,99 |
| 7 | -1 | 1 | 1 | 42,33 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 43,41 |
| 9 | -1,68179283 | 0 | 0 | 12,54 |
| 10 | 1,68179283 | 0 | 0 | 23,1 |
| 11 | 0 | -1,68179283 | 0 | 41,29 |
| 12 | 0 | 1,68179283 | 0 | 73,45 |
| 13 | 0 | 0 | -1,68179283 | 32,19 |
| 14 | 0 | 0 | 1,68179283 | 42,04 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 58,22 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 57,12 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 55,46 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 59,34 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 59,02 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 58,55 |

Coefficients de régression estimés pour la conversion Y

Equation de régression en unités codées

Ycorr = 57,952 + 3,140 X1 + 9,561 X2 + 2,929 X3 - 14,191(X1)2 -7,369(X3)2 - 2,550 X1*X3 - 5,800 X2*X3

Analyse des variances

Analyse après correction du modèle

ANOVA

Optimisation :