Corrigé de la série N°2 de thermodynamique

Exercice 1 :

1. a) Calculer la pression totale du mélange gazeux.

PV= nRT        =>          PTot = nRTV

Nous avons : V=0.995 L et T=150°C = 423.15 K

- Calcul du nombre de moles total :

- Nombre de moles de chaque gaz

nN2​=mN2MN2​;    nCH4​=mCH 4MCH 4​

- La masse de chaque gaz :

Masse totale mtot = 80 g    =>   % m N2 =   mN2mtot×100= 31.14%

⇒ m N2 = 31,14×80/100 = 24.912 g

m N2  = 24.912 g

mCH4= 80−24.912 = 55.088 g

mCH4=  55.088 g

Avec les Masses molaires : MN2=28 g/mol et MCH4=16 g/mol

Donc:  nN2​=mN2MN2​= 24.91228= 0.889 mol

nCH4​=mCH4MCH4​= 55,08816=3.443 mol

ntot​=0.889 + 3.443 = 4.332 mol

PTot = 4.332  ×  0.082  × 423.150.995 = 151.06 atm

PTot = 151.06 atm

### b) Calcul des pressions partielles de chaque gaz

### - Fractions molaires

xN2 = 0.8894.332 = 0.2052

xCH4 = 1- xN2 = 1−0.2052 = 0.7948

PN2= x N2 × Ptot = 0.2052 × 151.06 = 30.997 atm

PCH4 = x CH4 × Ptot = 0.7948×151.06 = 120.062 atm

2. La masse de l'air dans la salle

On a: V=mrT , V= 3×6×8=144 m3

P = 780 mmHg/760 =1,026 atm=1.026×1,013. 105 Pa

⇒ P = 1,040×105 Pa

Alors : 	
m= PVrT=1,040×105 ×144287,1 17+273,15

⇒ m = 179,47 Kg

3. Calcul de la pression d’une mole de SO₂ quand il se comporte comme un gaz parfait et comme un gaz réel

a) à la température de 100°C et occupe un volume de 10 litres

- Cas gaz parfait

PV= nRT

P= nRTV

Avec n= 1 mol, V=10 L= 0.010 m3       , T = 100°C

P= 1× 8.31× 373.15 0.01 = 3.1008×105 Pa

Conversion en atmosphères (1 atm=1,013.105 Pa) :

P= 3.1008×1051,013×105                  PGp = 3.06 atm

-Pour un gaz réel :

Équation de Van der Waals :

P+an2 V2V-nb=nRT , Pour n= 1, on aura:  P+aV2V-b=RT

=>     P =RTV-b-aV2

V=10 L= 0.010 m3 , T = 100°C , a = 0,366 kg.m5.s−2.mol−2 et b = 4, 29.10−5 m3.mol−1

P=1×8.31×373.150.010-4.29×10-5-0,366(0.010)2 = 311423,66−3660 = 307763,66 Pa

PGr = 307763,66 Pa = 3.038 atm

PGr = 3.038 atm

b)- à température de 0°C et un volume de 0.5 litres

- Gaz parfait

P= nRTV  Avec n= 1mol, V=0.5 L= 0.0005 m3      , T = 0°C = 273.15K

P =  1×8.31×273.15​0.0005​ = 4.53975×106 Pa

P= 4.53975×106 Pa  = 44.8 atm

PGp= 44.8 atm

- Pour un gaz réel:
On exprime d'abord P à partir de l'équation de Van der Waals :

P=nRTV-b-aV2

V=0.5 L= 0.0005 m3, T = 0°C = 273.15 K, a = 0,366 kg.m5.s−2.mol−2 et b = 4, 29.10−5 m3.mol−1

P=1×8.31×273.150.0005-4.29×10-5-0,366(0.0005)2 = 4.966×106−1.464×106 =  3,502×106Pa

P= 3.503×106 Pa = 34.57 atm

PGr= 34.57 atm

Comparaison :

- Cas a:

Dans ce cas, les pressions calculées par les deux modèles sont très proches, soit un écart relatif inférieur à 1 %. Cette faible différence s’explique par les conditions de température élevée et de volume important, où le volume molaire est grand devant le covolume b et où l’énergie thermique RT domine les interactions attractives entre molécules (terme en a/V2). Le gaz se comporte alors quasiment comme un gaz parfait.

- Cas b:

En revanche, dans ce cas, à 0 °C et avec un volume de 0,5 L, l’écart devient très significatif : soit une différence d’environ de 23 %. Cette forte déviation est due :

- covolume b n’est plus négligeable devant le volume molaire, ce qui tendrait à augmenter la pression ;

- d’autre part, et surtout, les forces attractives intermoléculaires, représentées par le terme a/V2, Ce qui correspond au comportement typique des gaz réels à haute pression et basse température.

Exercice 2 :

1) Détermination des coefficients α et χ pour un gaz dont l’équation d’état est :

P(V-b)=RT
L'équation d'état pour 1 mole du gaz est :  V=RTP+b

- Calcul de α :

Dérivé de V par rapport à T à P constante :

(∂V∂T)P=RP         ⇒       α=1V(∂V∂T)P=RPV

En remplaçant V par (RTP+b) :

On aura : α=RPV=RP(RTP+b)=RRT+bP

⇒α=RRT+bP

- Calcul de χ

Nous avons  χ=-1V(∂V∂P)T et V=RTP+b

En dérivant V par rapport à P à température constante :

(∂V∂P)T=-RTP2   ⇒   χ=-1V(∂V∂P)T=-1V(-RTP2)=RTP2V

avec,RT=P(V-b)

⇒  χ=P(V-b)P2V=V-bPV

⇒  χ=V-bPV

2) Retrouver l’expression de ces coefficients (α et χT) dans le cas d’un gaz parfait. Comparer et conclure :

Soit l'équation d'état d’un gaz parfait : PV=nRT, (n=1) ⇒V=RTP

- Coefficient de dilatation isobare α =1V(∂V∂T)P=RPV=RRT

⟹      α = 1T

- Coefficient de compressibilité isotherme χT

χ=-1V∂V∂PT=-1V-RTP2=RTP2V on remplace PV par RT, on aura :

χ=1P

Conclusion :

Pour un gaz à basse pression (P→0), on retrouve les résultats d’un gaz parfait, car bP devient négligeable devant RT.

- Déterminer le coefficient de compressibilité et comparer le à celui de gaz parfait :
Z=PVmRT             ⇒   Z=20×20,082×300= Z=4024,6=1,6

Z=1,6

- Pour un gaz parfait, Z=1.

On a Z=1,6 >1 ce qui signifie que le gaz est moins compressible par rapport à un gaz parfait.

Exercice 3

- Détermination les coordonnées (PC et VC) du point critique C.

En premier lieu, on doit mettre en évidence les états du fluide sur le diagramme ci-dessous.

Le point critique est le point au sommet de la courbe, reliant la courbe de rosée et la courbe d’ébullition. On lit : Pc=75 bars et Vc=0,1 litre

- Etat physique du fluide

2.a) Pour : V=0,6 L et T=110 °C, forme gazeuse non saturée (vapeur sèche), avec

xv=1 et xl=0.

2.b) Pour : P = 90 bar et T=150 °C, forme liquide (fluide monophasé) : xv=0 et xl=1.

2.c) Pour : V= 0,2 L et T= 125 °C, mélange liquide + vapeur. Pour calculer xvet xl, on utilise les formules suivantes :

xv=v-vlvv-vl et xl=v-vvvl-vv

D’après le diagramme : vl=0,05 L et vv=0,3 L, donc xv=0,6 et xl=0,4

- Le volume molaire de la vapeur saturante sèche à la pression de 40 bars

Pour une vapeur saturante sèche c-à-d elle est située sur la courbe de rosée. A pression de 40 bars, on lit un volume de V= 0.39 L

Exercice 4

P+n2aV2V-nb=nRT

1) Expression de  P à partir de l'équation de Van der Waals :

P=nRTV-nb-an2V2

-Première dérivée  (∂P∂V)T    ⇒    (∂P∂V)T    =-RTcV-nb2+2anV3

-Deuxième dérivée (∂2P∂V2)T :    ⇒  (∂2P∂V2)T =2RTcV-nb3-6anV4

2) Montrez qu'il existe un unique état tel que : ∂P∂VT=0 et ∂2P∂V2T=0

L’état tel que ∂P∂VT=0 et ∂2P∂V2T=0, correspond à un point unique qui est le point critique qui représente le point d’inflexion de l’isotherme d’Andrews.

3) Détermination des coordonnées critiques :

Au point critique, on a: (∂P∂V)T    =0  et (∂2P∂V2)T=0

Donc : (∂P∂V)T=-RTcVc-nb2+2anVc3=0

Et :  (∂2P∂V2)T=2RTcVc-nb3-6anVc4=0

⇒ RTcVc-nb2=2anVc3……………………….1

2RTcVc-nb3=6anVc4…………………….2

21⇔2RTcVc-nb3RTcVc-nb2=6anVc42anVc3

⇒         Vc=3nb

En remplaçant VC dans l’équation 2 on obtient :

2RTc3nb-nb3=6an(3nb)2            ⇒       Tc=8a27Rb

En remplaçant TC et VC dans l’équation de la pression on obtient :

Pc=nRTcVc-nb-an2Vc2                  ⇒      Pc=nR8a27Rb3nb-nb-an23nb2

Pc=a27b2

4) Equation réduite de Van der Waals

On introduit les grandeurs réduites :

Pr=PPc, Vr=VVc, Tr=TTc

P=PC x Pr, T = TC x Tr,   V=VC x Vr

En divisant l’équation de Van der Waals par Pc, on obtient :

PPc+n2aV2PcV-nb=nRTPc

En remplaçant PC, VC et TC par leurs expressions trouvées en question (1), et T et V par les grandeurs réduites, on obtient :

Pr+n2a ×27b2Vr2 .a . (3nb)2Vr . 3nb-nb=nRTr×8a27b×27b2a

Après simplification, on aura l’équation réduite de Van der Waals :

Pr+3Vr23Vr-1=8Tr

5) Calcul des paramètres critiques PC, TC et VC:

Nous avons : a = 0,366 kg.m5.s−2.mol−2 , b = 4, 29.10−5 m3.mol−1.R= 8,314 J.K-1.mol-1.

Vc= 3nb=3×4,29×10−5=1,287×10−4 m3

Vc= 1,287×10−4 m3

Tc=8a27Rb = 8 × 0,36627×8.31 × 4,29×10-5 = 304,1 K

Tc= 304,1 K

Pc=a27b2 = 0,36627(4,29×10-5)2 = 7,366×106 Pa = 72,7 atm

Pc = 72,7 atm

Exercice 5

I.

1. L’équation d’état d’un système pour lequel un gaz obéit à l’équation d’état :

Z = PVRT=1+CPT2(C=constante)

Nous avons :

PVRT=1+CPT2        ⇒      PV=RT+RCPT       ⇒    PV - RCTP=RT

⇒    PV - RCT=RT

⇒P (V, T) =RTV – RCT

Supposant que le gaz est parfait, l’équation d’état devient :

P(V, T)=RTV , ou bien PV= RT

2. Le facteur de compressibilité Z : mesure l’écart du comportement d’un gaz réel par rapport au gaz parfait :

- Z=1 : gaz parfait

- Z<1 : les forces attractives dominent, le gaz est plus compressible qu’un gaz parfait aux mêmes conditions de T et P.

- Z>1 : les forces répulsives dominent, le gaz est moins compressible qu’un gaz parfait.

- Simplification pour T=400K et C=100 K2/atm

Z=PVRT=1+CPT2  ⇒ Z = 1+P1600

4. Calcul Z pour C=100 K2/atm :

a)  P=5 atm et T=300 K

Z=1+CPT2  ⇒ Z = 1+100 x 5(300)2 = 1.00556

⇒Z = 1.00556

b)  P=100 atm et T=0°C=273 K

Z=1+CPT2  ⇒ Z = 1+100 x 100(273.15)2 = 1.13403

⇒ Z = 1.13403

Dans les deux cas Z >1 (gaz moins compressible qu’un gaz parfait), mais la déviation par rapport au gaz parfait augmente à haute pression et basse température.

  - Calcul du facteur de compressibilité Z

Pour n = 1 et V=Vm, l'équation de Van der Waals est :

P+a(Vm)2Vm-b=RT  ⇒ P=RTVm-b-aVm2

En multipliant fois Vm​ :

PVm=RTVmVm-b-aVm

Puis en divisant par RT, on obtient:

Z=PVmRT= VmVm-b-aRTVm

2. Valeur de Z au point critique

On remplace P, T et Vm ,  par les coordonnées critiques (Vc=3b,    Tc=8a27Rb et Pc=a27b2) obtenues à partir de :  ∂P∂V=0  et ∂2P∂V2=0:

On obtient Zc :

Zc=PcVcRTc     ⇒    Zc=a27b2×3bR×8a27Rb

⇒  Zc=a9b8a27b

⇒    Zc=19  ×278= 38=0.375

Zc= 38=0.375

Exercice 6 :

1. Calcul du volume molaire Vm

L’équation du viriel tronquée au second terme est :

PVmRT=1+B(T)Vm

P=RTVm1B(T)Vm=RTVm+RTB(T)Vm2

En réarrangeant, on obtient une équation du second degré en Vm:

PVm2-RTVm-RTB(T)=0
On a:

- P=10 bar=106 Pa, T= 300K, B= -105 cm3.mol-1 = -105.10-6 m3.mol-1, R= 8,314 J.mol-1. K-1

En remplaçant les valeurs numériques :

106Vm2-(8,314×300) Vm-(8,314×300×(-105×10-6))=0

Soit :

106Vm2-2494,2 Vm+0,2619=0

En résolvant l’équation du second degré (ax2+bx+c=0), on trouve : Vm= 1.0984. 10-4 m3.mol-1 et Vm = 2,38 .10-3 m3.mol-1, et on ne conserve que la solution physiquement acceptable Vm = 2,38 .10-3 m3.mol-1 (l’autre solution 1.0984. 10-4 m3.mol-1  est trop petite pour un gaz à 300 K et 10 bar (ce serait liquide au très haute pression)),

Soit :     Vm≈2,38 L/mol

2. Comparaison avec le gaz parfait

Pour un gaz parfait :

VmGP=RTP

VmGP=8,314×300106 
                                                   = 2,494.10-3 m3.mol-1

Soit : VmGP≈2,49 L/mol

Comparaison

- Gaz parfait : 2.49 L/mol

- Viriel (réel) : 2.38 L/mol

Le méthane occupe un volume ≈ 4,4 % plus petit que prévu par la loi des gaz parfaits, Le méthane est donc plus compressible que le gaz parfait à cette pression.
Le coefficient du viriel étant négatif (B<0), cela indique que les forces attractives dominent.

3) Facteur de compressibilité Z

Z=PVmRT
Z=106×2,38×10-38,314 ×300→Z≃ 0,96

(ou bien : Z=1+B/Vm)

Z<1 : interactions attractives dominantes, comportement plus compressible qu’un gaz parfait

Exercice 7

Données

- n=2 mol

- V=5 L=5×10-3 m3

- T=300 K

- R=8,314 J.mol-1K-1

- B(300)=-4,2×10-5 m3⋅mol-1

- C(300)=1,6×10-8 m6⋅mol-2

1. Pression donnée par l’équation des gaz parfaits

PG.parfait=nRTV
PG.parfait=2×8,314×3005×10-3
PG.parfait=9,98×105 Pa≈9,98 bar   (1 bar = 105 Pa)
2. Pression avec l’équation du viriel

Pour n moles dans un volume V (Vm=V/n), l’équation du viriel s’écrit :

P=nRTV1BnVCnV2

Calcul des termes correctifs :

nV=25×10-3=400 mol.m-3
BnV=-4,2×10-5×400=-0,0168
CnV2=1,6×10-8×4002=0,00256

Facteur correctif total :

1-0,0168+0,00256=0,98576  
Donc :

Pviriel=9,98 bar×0,98576≈9,84 bar

3. Comparaison avec la valeur expérimentale

- PG.parfait≈9,98 bar

- Pviriel≈9,84 bar

- Pexp=9,85 bar

La pression donnée par l’équation du viriel est nettement plus proche de la valeur expérimentale car à cette pression, le diazote n’est plus parfaitement idéal, et les interactions moléculaires (prises en compte par B et C) deviennent mesurables.

Exercice 7

- L’équation d’état V = f (P, T) du liquide

On sait que :

- Coefficient de dilatation isobare :  α=1V(∂V∂T)P   ⇒  ∂V∂TP=αV

- Coefficient de compressibilité isotherme : χ=-1V∂V∂PT ⇒ ∂V∂PT=-χV

Or nous savons que V dépond de T et P, le volume est donc une fonction de deux variables T et P : V (T, P). On cherche ici une fonction de 2 variables dont on connait les dérivées partielles ((∂V∂T)P=αV et∂V∂PT=-χV)

Donc la différentielle totale de V (T, P) s'écrit :

dV=∂V∂TPdT+∂V∂PTdP ⇒  dV=αVdT-χVdP

⇒ dVV= αdT-χdP

⇒ dVV=αdT- χdP

⇒ lnV=αT-χTP+Cte → (1)

Pour déterminer la constante (Cte), on écrit l’équation (1) à l’état 0 :

lnV0=αT0-χTP0+Cte ⇒ Cte=lnV0-αT0+χTP0→(2)

On remplace (2) dans (1) : lnV=αT-χTP+lnV0-αT0+χTP0

⇒lnV-lnV0=αT-αT0-χTP+χTP0

Soit : lnVV0= α T-T0-χTP-P0

Ou encore V= V0 .exp(α T-T0 . exp(-χT(P-P0)

- Calcul du volume d’eau sous P= 1000 bars, T=293K

Appelons « 1 » le nouvel état : P1= 1000 bars, T1= 293K=T0 et V1 le volume à déterminer.

D’après la question précédente :  V= V0 .exp(α T-T0 . exp(-χT(P-P0)

Donc : V1= V0 .exp(α T1-T0 . exp(-χT(P1-P0) or T1=T0 et exp (0) =1

Donc V1= V0 .exp(-χT(P1-P0)=10-3 .exp(-5.10-10.1000.105-105)

⇒ V1=0,951. 10-3m3

- Commenter le résultat

Le résultat est très proche de V0=10-3 m3, malgré la pression énorme (1000 bars), le volume de l’eau liquide n’a quasiment pas varié. L’eau est un liquide peu compressible, on dit souvent qu’elle est « incompressible »

- Calcul de la pression P dans le récipient

Appelons « 2 » le nouvel état : P2= ? , V2= V0 (récipient de volume constant V0, On dit que la transformation est isochore) et T2 = 586 K.

On utilise l’équation d’état : V2= V0 .exp(α T2-T0 . exp(-χT(P2-P0) ou encore la forme lnV2V0= α T2-T0-χTP2-P0

Comme V2=V0, on obtient lnV2V0=ln1=0 ⇒ α T2-T0-χTP2-P0=0

⇒ P2-P0=αχT T2-T0

⇒ P2=P0+αχT T2-T0

⇒ P2= 105+3. 10-45. 10-10586-293

⇒ P2=1759. 105 Pa=1759 bar

- Commenter le résultat

Pression énorme que ne peut supporter aucun récipient.

Conclusion

Il ne faut jamais stocker un liquide dans un récipient indéformable sans laisser un peu de gaz avec le liquide (ce permettra de limiter l’augmentation de pression si la température augmente).

Remarque :

Ici l’eau reste liquide à 586 K car la transformation ne se fait pas à pression atmosphérique (l’eau devient gazeuse à 100 °C =373 K si la pression est 1.013. 105 Pa), D’après le diagramme P (T) d’eau, on voit que le passage de l’état initial à l’état final se fait de façon quasi verticale donc on reste dans la zone « liquide »

II.1 La variation de longueur d’un solide sous l’effet d’une augmentation de température est donnée par :

α=1L∂L∂TP donc  1LdL=α dT.
En intégrant de T0 à T et de L0 à L : ∫L0L dLL=α∫T0T dT, soit ln⁡LL0=α(T-T0).
Ainsi, L=L0exp⁡[α(T-T0)], et pour αΔT≪1, ΔL=L-L0≈L0αΔT

où :

- α=2 ×10-5 K​-1 (coefficient de dilatation isobare),

- L0=2 m (longueur initiale),

- ΔT=85-15=70 °C.

Variation de longueur:   ΔL=2×10-5×2×70

ΔL=2,8 mm

III.  Variation de volume d’un solide cubique :

Dilatation volumique relative ΔV/V₀

α=1L∂L∂TP donc  1LdL=α dT

Si le solide est cubique, V0=L03 donc :

3 α=1V∂V∂TP donc 1VdV=3α dT. 
Intégration : ∫L0L dLL=α∫T0T dT⇒ln⁡LL0=α(T-T0)⇒L=L0expαT-T0,a

### Si le solide est cubique,V0=L03 , on aura donc pour le volume  V  :ln⁡VV0=3α(T-T0)⇒V=V0e3αΔT ⇒ ΔVV0exp⁡[3αΔT]-1≈⇒ ΔVV0=3αΔT=0,0042.       (ex≈1+x)
Dilatation volumique absolue ΔV

ΔV=V0×3αΔT donc ΔV=3αL03ΔT

ΔV=4,2×10-3(1,5)3= 0,01417 m3

- 2 Déterminer le volume du cube après chauffage

Le solide est cubique, V0=L03 , avec L0=1,5 m, alors V0=(1,5)3= 3,375  m3

ΔV= 0,01417 m3

Volume initial : 3,375 m 3, le ΔV est donc petit devant V0, comme attendu pour un solide (dilatation faible).

Le volume final:

V= ΔV+ V0=3,375 + 0,01417 = 3,3891 m 3, donc V est très proche de V0​, ce qui est normal car les métaux se dilatent peu.