Interrogation du module Compensation d’énergie réactive  durée30mn

Exercice 1 : QCM (10pts)

Partie1 : Répondre par vraie ou faux (5pts)

- Lorsqu’on est en présence d’élément inductifs ou résistifs. La variation de l’impédance est non linéaire.

- Un creux de tension est une chute de tension brutale de l’amplitude de la tension, le creux de tension est caractérisé par sa profondeur et par sa durée.

- Une coupure brève de la tension est un cas particulier du creux de tension dont la profondeur est inférieure à 90%.

- Le Réglage secondaire de tension a pour objet de limiter les transits de puissance réactive sur les lignes d'interconnexion et de maintenir la tension en certains nœuds représentatifs de la tension de chaque zone à sa valeur de consigne.

Partie2 : Choisir la bonne réponse (5pts)

1. La fluctuation lente de la tension est une diminution de la valeur efficace de la tension de moins de :

- 30% de sa valeur nominale ;

- 10% de sa valeur nominale ;

- 15% de sa valeur nominale.

2. La norme NF_EN 50160 a été élaborée afin de :

- Caractériser la qualité de la tension fournie ;

- Définit les méthodes de mesure de chaque paramètre, les conditions et les modalités de mesure.